1. Denumire: Grila imaginilor fotogrammetrice ediția I (2010-2013).

2. Sistem de coordonate: Sistemul de coordonate WGS84

3. Sistem de proiecție: UTM zona 35

4. Numărul de secțiuni: 2543

5. Format: shp

6. Dimensiune fişier: 385 KB

7. Descriere tabel de atribute

Tabelul de atribute conţine următoarele câmpuri:

Name – denumirea secțiunii;

An_zbor – anul în care s-a executat aerofotografierea.

8. Descriere / Mod de obţinere / Scurt istoric

Grila conține contururile secțiunilor imaginilor fotogrammetrice pentru zona 35.

Grila s-a obținut prin trasarea unor linii de caroiaj kilometric care să împartă teritoriul național în secțiuni pătrate cu latura de 10 x 10 km începând cu coordonata 250.000 crescător către Est și coordonata 5.350.000 descrescător către Sud.

Denumirea unei secțiuni este dată de primele 2 cifre ale coordonatei Est și primele 3 cifre ale coordonatei Nord în proiecția UTM zona 35 ale colțului din stânga sus al secțiunii.

9. Index ImaginiAerieneOrtorectificate_WGS84_UTM35.shp