1. Denumire: Grila imaginilor fotogrammetrice ediția I (2010-2013).

2. Sistem de coordonate: Sistemul de coordonate WGS84

3. Sistem de proiecție: UTM zona 34

4. Numărul de secțiuni: 2543

5. Format: shp

6. Dimensiune fişier: 377 KB

7. Descriere tabel de atribute

Tabelul de atribute conţine următoarele câmpuri:

Name – denumirea secțiunii;

An_zbor – anul în care s-a executat aerofotografierea.

8. Descriere / Mod de obţinere

Grila conține contururile secțiunilor imaginilor fotogrammetrice pentru zona 34.

Grila s-a obținut prin trasarea unor linii de caroiaj kilometric care să împartă teritoriul național în secțiuni pătrate cu latura de 10 x 10 km începând cu coordonata 440.000 crescător către Est și coordonata 5.340.000 descrescător către Sud.

Denumirea unei secțiuni este dată de primele 2 cifre ale coordonatei Est și primele 3 cifre ale coordonatei Nord în proiecția UTM zona 34 ale colțului din stânga sus al secțiunii.

9. Index ImaginiAerieneOrtorectificate_WGS84_UTM34.shp